中农发河南农化工有限公司2025年度清洁生产审核信息公示

公示时间: 2025年1月22日

根据《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》（豫环办﹝2025﹞2号）文件通知，我公司被列入2025年强制性清洁生产审核企业，编号：197（省厅名单发布中的企业编号），依据文件要求，需在名单公布1个月内公布企业相关信息。

我公司符合《河南省清洁生产审核实施细则》（豫发改环资﹝2018﹞161号）中“（三）使用有原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的”，公布的主要信息应包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量，危险废物的产生和处毒有害置情况，依法落实环境风险防控措施情况等。

现向公众公示我公司审核前相关信息，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本情况

中农发河南农化有限公司有限公司成立于2005年10月，注册资金19435万元，主要从事农药原药及其中间体生产。公司占地面积186亩，拥有员工270余人，于2015年7月成为中农发种业集团股份有限公司控股子公司。公司现有年产1万吨2-甲基-6-乙基苯胺（MEA）、1万吨2，6-二乙基苯胺（DEA）、1万吨乙草胺等生产装置。中农发河南农化有限公司属国家农药定点企业，位于国家濮阳经济技术开发区化工园区，周边具有丰富的石油化工资源和高科技人才资源。公司充分利用当地拥有的乙烯、氢气原料优势，降低生产成本，迅速占领国内市场，目前MEA国内市场占有率已超过50%，市场前景好，发展潜力大。

企业基本情况见下表。

表1  企业基础信息情况表

| 单位名称 | 中农发河南农化有限公司 | 信用代码 | 914109007779834211 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 申志刚 | 生产地址 | 濮阳市胜利路西段路南 |
| 所属行业 | 化学农药制造C2631 | 设计生产能力 | 1万吨/年2-甲基-6-乙基苯胺（MEA）、1万吨/年2，6-二乙基苯胺（DEA）、1万吨/年乙草胺 |
| 联系人 | 宋本涛 | 联系方式 | 13939376317 |

二、有毒有害原料情况

企业有毒有害原料使用情况见下表。

表2  企业有毒有害原辅料情况表

| 序号 | 物品名称 | 含量/物态 | 包装/规格 | 年使用量 | 存储方式、条件 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯胺 | 液态 | 罐车运输 | 4251.91吨 | 固定顶储罐贮存，防渗、围堰 | 参与生产反应 |
| 2 | 多聚甲醛 | 固态 | 袋装/1000kg | 430.41吨 | 甲类堆场 | 参与生产反应 |
| 3 | 邻甲苯胺 | 液态 | 罐车运输 | 736吨 | 固定顶储罐贮存，防渗、围堰 | 参与生产反应 |

三、污染物排放情况

厂区共设置4个废气排放口和1个废水排放口，所有排污口设置均符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》[1996]470的要求，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定设置与之适应的环保保护图形标志牌。采样口的设置符合《污染源监测技术规范》的要求。

（1）废气：

①锅炉烟气：采取低氮燃烧和烟气循环技术，通过1根25m高的排气筒排放（DA004）；

②有机废气：各装置有机废气经配套的酸液/碱液吸收塔、水吸收塔、活性炭吸附塔、UV光解净化等组合治理工艺处理，通过1根20米高的合并有机废气排气筒排放（DA002）；

③氧化铝焚烧炉烟气：采取“SNCR脱硝系统+余热锅炉+急冷塔+布袋除尘器+碱喷淋吸收塔”治理后，通过一根35米高排气筒排放（DA005）；

④TO焚烧炉烟气：采取“SNCR 脱硝+导热油换热+烟气余热回收+布袋除尘+SCR脱硝+除尘除雾塔”治理后，通过一根37米高排气筒排放（DA001）。

全厂废气污染物产排情况如下表：

表3  废气污染物产排分析

| 排放口 | 点位 | 污染物 | 污染物排放情况 |  |  | 总量控制指标（t/a） | 是否超总量控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |
| DA001 | TO焚烧炉排气筒出口 | 颗粒物 | 0.48 | / | 0.015149 | 3.564 | 否 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.943 | / | 0.027785 | 8.4 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 3.513 | / | 0.1173 | 10.5 | 否 |
|  |  | 挥发性有机物 | 0 | 0 | 0 | 9.504 | 否 |
|  |  | 苯胺类 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| DA002 | 有机废气排气筒出口 | 挥发性有机物 | 3.242 | / | 0.270007 | 42.021 | 否 |
|  |  | 苯胺类 | 0.929 | 7.26×10-3 | 0.138203 | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 12 | 0.096 | 0.316118 | 2.0 | 否 |
|  |  | 二氧化硫 | 未检出 | / | 0.130083 | 0.8 | 否 |
|  |  | 甲醛 | 1.9 | 0.015 | 0.126955 | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 8.7 | 0.068 | 0.508205 | / | / |
|  |  | 氨（氨气） | 1.55 | 0.012 | 0.141226 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 | 525（无量纲） | / | / | / | / |
| DA004 | 锅炉排气筒出口 | 颗粒物 | 0.488 | / | 0.015537 | 0.2829 | 否 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.985 | / | 0.035719 | 0.5658 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 18.667 | / | 0.71308 | 2.829 | 否 |
| DA005 | 氧化铝焚烧炉排气筒出口 | 颗粒物 | 1.453 | / | 0.095758 | 2.88 | 否 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.634 | / | 0.043914 | 11.52 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 32.328 | / | 2.658921 | 10.2 | 否 |
|  |  | 一氧化碳 | 未检出 | / | 0.462487 | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 7.2 | 0.099 | 0.445960 | / | / |
|  |  | 氟化氢 | 未检出 | / | 0.018382 | / | / |
|  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | / | 0.000043 | / | / |
|  |  | 铊及其化合物 | 未检出 | / | 0.000003 | / | / |
|  |  | 镉及其化合物 | 未检出 | / | 0.000005 | / | / |
|  |  | 铅及其化合物 | 未检出 | / | 0.000005 | / | / |
|  |  | 砷及其化合物 | 未检出 | / | 0.000005 | / | / |
|  |  | 铬及其化合物 | 未检出 | / | 0.000029 | / | / |
|  |  | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 未检出 | / | 0.000080 | / | / |
|  |  | 二噁英类（ngTEQ/Nm3） | 0.0057 | 6.74×10-11 | 1.88×10-9 | / | / |
|  |  | 苯胺类 | 未检出 | / | 0.045758 | / | / |
|  |  | 甲醛 | 3.1 | 0.036 | 0.132094 | / | / |
| 总计 | / | 颗粒物 | / | / | 0.126444 | 8.2389 | 否 |
|  | / | 二氧化硫 | / | / | 0.237489 | 22.3858 | 否 |
|  | / | 氮氧化物 | / | / | 3.804963 | 30.569 | 否 |
|  | / | 挥发性有机物 | / | / | 0.270007 | 55.557 | 否 |

注：1、数据来自凯盟检测技术有限公司2024年7月份、9月份和江苏格林勒斯检测技术有限公司10月份手工检测报告和2024年废气在线监测年度报表，排放量统计来自于2024年季度、年度排污许可证执行报告。（手工检测报告编号为凯盟检测技术有限公司KMTE-24GF291-6、KMTE-24GF291-3、KMTE-24GF291-13、江苏格林勒斯检测技术有限公司GE2407263101C）

（2）废水

废水主要为生产工艺排放废水、尾气吸收塔排水、生活污水、初期雨水等，所有废水产生经车间预处理后，进入厂区污水处理站进行治理，处理完成经检验合格后，经厂区废水总排口排入市政污水管网，进入濮阳市第二污水处理厂，达标后排入濮水河。

生活废水污染物产排情况见下表：

表4  废水污染物产排分析

| 污染源 | 点位 | 污染物 | 废水量（t/a） | 污染物排放情况 |  | 总量控制指标（t/a） | 是否超总量控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| DW001 | 厂区废水总排口 | 化学需氧量 | 29560.055 | 135.778 | 3.861651 | 19.45 | 否 |
|  |  | 氨氮 |  | 2.61 | 0.075788 | 1.945 | 否 |
|  |  | 甲醛 |  | 0.34 | 0.011249 | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 11.6 | 0.397725 | / | / |
|  |  | 二甲苯 |  | 未检出 | 0.000028 | / | / |
|  |  | 磷酸盐 |  | 未检出 | 0.000528 | / | / |
|  |  | 硫化物 |  | 0.12 | 0.002077 | / | / |
|  |  | 石油类 |  | 1.72 | 0.0483 | / | / |
|  |  | 动植物油 |  | 2.43 | 0.044068 | / | / |
|  |  | 苯 |  | 未检出 | 0.000026 | / | / |
|  |  | 甲苯 |  | 未检出 | 0.000026 | / | / |
|  |  | 苯胺类 |  | 未检出 | 0.000358 | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | 34 | 0.846416 | / | / |
|  |  | 色度 |  | 10（倍） | / | / | / |
|  |  | 总有机碳 |  | 6.6 | 0.137158 | / | / |

注：数据来自凯盟检测技术有限公司2024年7月份手工检测报告和2024年废水在线监测年度报表，排放量统计来自于2024年季度、年度排污许可证执行报告。（手工检测报告编号为KMTE-24GF291-4）

- 四、危险废物产生情况

表5  危险废物产生情况一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废 物代码 | 产生量（吨/年-2024年） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW04 | 263-010-04 | 5.16 | 尾气治理设施 | 固态 | 活性炭吸附的挥发性有机物 | 密封包装，规范贮存，转移至有资质的第三方单位处置 |
| 生化污泥 | HW04 | 263-011-04 | 21.84 | 厂区污水处理站 | 固态 | 好氧微生物 | 密封包装，规范贮存，转移至有资质的第三方单位处置 |
| 废铜触媒（废催化剂） | HW50 | 261-161-50 | 6.4 | 工艺反应催化剂 | 固态 | 废铜触媒 | 密封包装，规范贮存，转移至有资质的第三方单位处置 |
| 焚烧飞灰 | HW18 | 772-003-18 | 15.94 | 焚烧炉 | 固态 | 铝 | 密封包装，规范贮存，转移至有资质的第三方单位处置 |
| 铝泥 | HW04 | 263-010-04 | 1210.5 | MEA、DEA生产过程水解 | 固态 | 氢氧化铝、苯胺 | 自行焚烧处置 |
| 废弃产品 | HW04 | 263-012-04 | 1998.26 | MEA、DEA、乙草胺生产过程 | 半固态 | 苯胺类 | 密封包装，规范贮存，转移至有资质的第三方单位处置 |
| 分析废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.12 | 化验室 | 液态 | 重金属 | 密封包装，规范贮存，转移至有资质的第三方单位处置 |
| 工艺残液 | HW04 | 263-009-04 | 984.345 | MEA、DEA、乙草胺生产过程 | 液态 | 苯胺类 | 密封包装，规范贮存，自行焚烧或转移至有资质的第三方单位处置 |

- 五、噪声情况

表6  噪声检测情况

| 检测日期 | 检测点位 | 昼间噪声值LeqdB（A） | 夜间噪声值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LmaxdB（A） | LeqdB（A） |
| 2024年7月22日 | 东厂界 | 55 | 53 | 45 |
|  | 西厂界 | 56 | 52 | 45 |
|  | 北厂界 | 56 | 55 | 46 |

注：数据来自凯盟检测技术有限公司2024年7月份出具的检测报告(报告编号:KMTE-24GF291-5)。

- 六、环境风险防范措施

2022年8月，中农发河南农化有限公司完成《突发环境事件应急预案》编制工作，签署发布了突发环境事件应急预案，并在濮阳经济技术开发区环境保护局完成备案，备案编号410961-2022-010-H，企业严格按照突发环境事件应急预案落实环境风险防范措施。

表7  环境风险防范措施一览表

| 项目 | 防控措施 |
| --- | --- |
| 截流措施 | 生产装置区：生产区设置单边排水沟，并且地面坡向排水，废水通过坡面排水汇入车间南侧集水井后泵入厂区事故缓冲池，通过管道泵送入废水处理终端处理系统；生产区地面均为混凝土搅拌压实地坪。罐区设置了4000m³的事故应急池。 |
|  | 产品罐区：产品和副产品储罐区设置了2.0米高的围堰，地面已采取防渗漏及防流失措施；围堰内废水通过管道进入雨水收集井内，初期雨水进入污水处理系统，设有切换阀门，后期雨 水切换至雨水系统，事故情况下关闭阀门，利用污水管网导流至事故池。 |
|  | 污水截流设施完好，有专人负责切换。 |
| 废水系统防控措施 | 建设有污水处理站，各工段生产废水进入污水处理站，经预处理后进入生化处理单元，处理后达标排放。废水处理工艺流程为：对高盐、高液氨废水废水采用“三效蒸发”工艺，进行除盐、除液氨；对含有大量有机物的废水采用缩合工艺，去除绝大部分的有机物，然后和其它污水均质后一起通过流动床微电解+电解催化氧化进行物化预处理，最后将预处理污水与其它可生物降解的生活污水混合进行生化处理：水解厌氧—缺氧—一级好氧—二级好氧。出水可做到稳定达标排放；企业废水采用生化处理达标后，进入市政管网送至濮阳市第二污水处理厂处理后排入马颊河。 |
| 清净下水系统防控措施 | 厂区清净下水均进入废水处理系统进行处理 |
| 雨水系统防控措施 | 企业设置了雨水分区。企业在雨水排放口设置了隔水挡板，初期雨水经雨水管网收集至雨水井内，通过泵抽到厂内污水处理站进行处理。污水通过厂内污水处理站处理达标后排放。 |
| 事故池排水收集措施 | 当发生化学品泄漏时，企业生产装置区以及贮罐区均设置有围堰，泄漏的化学品通过围堰内导入事故池中，收集的化学品可回收利用。企业设置有4000m³的事故废水收集池，位于厂区，在各生产厂区内设有收集井，当发生废水超标时可将废水储存在事故应急池中，进污水处理系统再次处理，直至达标后排放。若企业发生火灾爆炸事故，可将产生的消防废水通过雨水管网收集到雨水井中，再由泵输送 到事故应急池中，进废水处理站进行处理。 |
| 毒性气体泄漏紧急处置措施 | 企业涉及毒性气体有液氨、甲醛、苯胺、甲苯等，具体处置措施如下： （1）厂区内生产装置、各装置区均应严格按照安全生产有关规定，规范进行设计、建设、运营及管理，做好风险事故源头的控制工 作，杜绝跑、 冒、滴、漏现象。 （2）液氨发生泄漏采取以下措施： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 大量泄漏：喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。利用围堰收容。设置事故应急池，池内储存一定容量的稀酸；储罐区最好设稀酸喷洒 设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废弃物处置方法：建议废料液用水稀释，加盐酸中和后，排入事故池。 （3）甲醛发生泄漏采取以下措施： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防 护服(完全隔离) 。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 大量泄漏：利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 废弃物处置方法：建议用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然 后收集运至废物处理场所处置。 （4）苯胺发生泄露时采取以下措施： 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧 风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂 的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，液体泄漏隔离距离至少50m，如果为大量泄漏，则在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 （5）甲苯发生泄露时采取以下措施： 消除所有点火源，根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 废弃物处置方法：建议构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 企业在装置区、主控室、分析室均设置有便携式毒性气体泄露监测报警仪，发生事故时，可在第一时间发现，同时采用高音喇叭提醒周边公众紧急疏散的措施及手段，及时安排人员撤离。 |
| 危险废物防治措施 | 企业危险废物主要为工艺残液、废活性炭等，企业产生的危废大部分交由有资质的危废处置企业处置，严格执行危险废物五联单制度，暂存期不超过一年，委托信有资质单位进行处置。 （1）危废储存 企业建有符合国家规范的危险废物储存场所，面积207.4m2，储存能力100吨，危废堆场地面用水泥平整，并建有围堰，四周及顶棚用彩钢封闭，在大门醒目位置张贴有危废堆场和易燃物质的警示标志，三防措施完善，保证了危废的安全储存。 （2）危废运输 企业负责在企业内对装有危险货物的车辆进行监督和检查，保证出厂的危险品车辆符合相关规范，运输危险品的车辆企业要求承运方 必须做好道路的安全驾驶和了解货物性质和应急方法，在运输途中及 时和企业联系，按路线、按时间进行运输。 （3）危废处置 企业与有资质的第三方危废处置单位签订了危废处置协议。 |
| 乙烯储罐泄漏防治措施 | （1）防泄漏措施：①围堰设置②事故池设置 （2）罐体防护措施：①罐体②储罐防腐③防雷及接地设施④安全监测设施 |